现在，有一个问题是，判断出的频率是输入频率的2倍。据仿真结果看，输入5khz，但fft数据峰值的频点在64，fft的分辨率是640k/4096=156.25，算出来是10khz，因此问题出在fft数据上。我能想到的有两种可能，一种是仿真输入的波形数据有问题，如果是这样上板应该没问题；如果上板有问题，那应该是另一种可能，这个我就不知道问题具体出在哪里了，有一种凑合的解决方法就是将采样时钟提高一倍即变成1.28Mhz，这样频谱应该会对得上。

另外有一个问题，输入波形的频率误差不能超过正负26hz，计算公式是

∆=频谱分辨率23

除以2是决定对基频的判断会不会出错，除以3是决定对三角波的判断会不会出错（因为要观察三倍频的频点）。如果输入波形的频率误差超过了容许范围，那就调高采样频率来提高频谱分辨率，增大容差。采样频率应服从640k*(2^n)（最高20.48mhz），修改采样频率后应修改模块的参数，我的模块要修改的参数都放在了模块顶部并且写了注释，lxg的应该不用改，其余部分不是我写的就自己判断。还有，取模模块的工作时钟应该要大于采样时钟4倍或以上，采样时钟改比较大的话要记得改工作时钟。

另外一个小问题，现在代码里是没有放大器的，所以输入的两个波峰峰值应为5V，要不就把放大器加上去。